一、数据表设计

1.1 录放精灵数据表

| Name | Data Type | Length | P | default |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int | 4 | 1 | 无默认 |
| IP | char[] | 32 |  | "" |
| MAC | char[] | 32 |  | "" |
| CabinetNum | int | 4 |  | 0 |
| Online | int | 4 |  | 0 |

字段说明：

1.ID ，序号，主键，不能为空

2.IP，设备IP地址，默认为空

3. MAC，设备MAC地址，默认为空

4.Online, 在线状态

5.CabinetNum,所在机柜序号

1.2录放精灵存储灯光文件表

| Name | Data Type | Length | P | default |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | int | 4 | 1 | 无默认 |
| MAC | char [] | 64 |  | "" |
| LMXMD5 | char [] | 64 |  | "" |

字段说明：

1.MAC,录放精灵设备MAC值

2.LMXMD5，该灯光文件的MD5值

1.2录放精灵存储灯光文件表

| Name | Data Type | Length | P | default |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | int | 4 | 1 | 无默认 |
| MAC | char [] | 64 |  | "" |
| TaskMD5 | char [] | 64 |  | "" |

字段说明：

1.MAC, 录放精灵设备MAC值

2.TaskMD5，该任务的MD5值（web端下发，录放精灵保存，注意对应关系）

二、消息格式

1.1 CCS Packet消息格式定义

| CCS Packet |  |  |
| --- | --- | --- |
| caption | data | 字节顺序 |
| 包头ID[3]:CCS | 'C' | 0 |
|  | 'C' | 1 |
|  | 'S' | 2 |
| Opcode：0x0001 | code_low[8]：0x01 | 3 |
|  | code_high[8]:0x00 | 4 |
| LengthHi | RTR消息内容长度 | 5 |
| LengthLo |  | 6 |
| ParityBitHi | 消息内容CRC16校验位 | 7 |
| ParityBitLo |  | 8 |
| Data[Length] | 消息内容 | 9 |
| … | 消息内容 | 9+Length-1 |
| 包尾ID[2]: "/r/n" | ‘/r’ | 9+Length |
|  | ‘/n’ | 9+Length+1 |

特别注意：需将Data[Length]中包含的"/r/n"替换为"//r//n",并注意对此造成的消息长度的更改

2.2 Data[Length] （recv）格式

1.录放精灵登录/注册

Data[Length] （UP）用于录放精灵登录/注册“中控系统”，告诉后者自己属于什么设备

Opcode：0x2001。

Data[Length] （UP）采用json格式，具体格式参考如下：

{ "IP":"10.10.10.10","MAC":"10FF6E773D29"}

1) IP, MAC用于更新录放精灵设备数据表，数据表中不存在该记录则添加（注册）该条记录，上线标志位为上线状态，如果已存在，则只是更新上线标位为上线状态(登录)

注：注册/登录应为录放精灵启动时第一步要做的，如果TCP连接建立需要等待中控系统对注册的反馈消息（为了确保录放精灵在数据表中已上线），不然不能执行其他功能（TCP连接不能建立不受此处限制）。

2. 录放精灵上传消息

Data[Length] （UP）用于录放精灵上传“录放精灵设备”信息

Opcode：0x2002。

Data[Length] （UP）采用json格式，具体格式参考如下：（注："LFJL"可更改）

{"LFJL" : [

{"IP"	:"10.10.10.10","MAC":"10FF6E773D29"}

],

"LmxList":[

{"Md5":"123132313"}

{"Md5":"123141242"}

],

"TasksList":[

{"Md5":"123132313"}

{"Md5":"123141242"}

]

}

1.3 Data[Length] （down）格式

1.中控对录放精灵登录消息的反馈

Data[Length] （down）用于中控对录放精灵登录消息的反馈

Opcode：0x2003。

Data[Length] （down），占一个字节表示执行结果

2.中控发送任务消息到录放精灵

Data[Length] （down）中控发送定时任务任务消息到录放精灵

Opcode：0x2004。

Data[Length] （UP）：采用json格式，具体格式参考如下：

{"LmxList" : [

{"LmxFile":"C:\\xx\\1.lmx","Md5":"1231w31313" }

{"LmxFile":"C:\\xx\\11.lmx","Md5":"123131313" }

{"LmxFile":"C:\\xx\\21.lmx","Md5":"1231313w13" }

{"LmxFile":"C:\\xx\\31.lmx","Md5":"1231313w13" }

],

"StartTime":"10:10:21",

"EndTime":" 22:11:56"

"PlayMode":"1",

"PlayDays":"1,3,5,6",

"PlayDate":"2019/1/1"

"TaskMd5":"12313141412414"

]

}

三、消息时序图

四、中控系统与录放精灵心跳机制

4.1消息格式

见2.1

4.2 Data[Length] （UP）格式

Data[Length] （UP）用于录放精灵往中控系统发生心跳包

Opcode：0x1005。

Data[Length] （UP）采用json格式，具体格式参考如下：

{ "IP":"10.10.10.10","MAC":"10FF6E773D29"}

注：与设备登录/注册相似，但中控系统不回复此包

4.3心跳机制时序图